# Recheche von Gemini: Elektromagnetische Charakterisierung und Optimierung von FDM-3D-Druckpolymeren für 60-GHz-Radomanwendungen

Dieser Bericht liefert eine erschöpfende, datengestützte Analyse der kritischen Zusammenhänge zwischen den Fertigungsparametern des Schmelzschichtverfahrens (Fused Deposition Modeling, FDM) und den elektromagnetischen Eigenschaften von Polylactid (PLA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polyethylenterephthalatglycol (PETG) bei Millimeterwellenfrequenzen (60 GHz). Ziel ist es, präskriptive Ingenieurrichtlinien zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit von Radomen und Gehäusen für hochpräzise 60-GHz-Radarsysteme zu formulieren.

## 1. Zusammenfassung: Optimierte FDM-Materialauswahl für 60-GHz-Radarsysteme

Die Integration von 60-GHz-Radarsensoren, die eine hohe Präzision und geringen Stromverbrauch bieten 1, erfordert eine strikte Kontrolle der dielektrischen Eigenschaften des schützenden Gehäusematerials (Radom).

### 1.1. Leistungsanforderung bei 60 GHz

Das primäre Designziel für ein 60-GHz-Radom ist die Maximierung des Radar Link Gains (RLG) durch Minimierung der Reflexions- und Absorptionsverluste. Dies erfordert die Auswahl von Materialien mit einer stabilen, niedrigen Relativen Permittivität ($\epsilon_r < 4$) und einem minimalen Verlustfaktor ($\tan \delta$).2 FDM-Polymere wie PLA und ABS sind grundsätzlich geeignete Kandidaten, ihre elektromagnetische Konsistenz hängt jedoch kritisch von der strikten Kontrolle der additiven Fertigungsparameter ab.

### 1.2. Die Notwendigkeit der Fülldichte zur Gewährleistung der Konsistenz

Die FDM-Fertigung erzeugt inhärent Kompositstrukturen aus Polymer und Luft. Die Variabilität des internen Luftvolumens, definiert durch die Fülldichte (Infill Density), ist der dominierende Faktor, der die effektive Permittivität ($\epsilon_r$) des Endprodukts bestimmt.

Um eine zuverlässige Hochfrequenzleistung und Vorhersagbarkeit zu erzielen, muss eine 100-prozentige Fülldichte spezifiziert werden. Geringere Fülldichten führen zu signifikanten, geometrieabhängigen Permittivitätsschwankungen, die in technischen Anwendungen nicht tolerierbar sind. Quantitative Analysen belegen, dass die $\epsilon_r$ von PLA in Abhängigkeit von Fülldichte und Muster um bis zu $36,83\%$ variiert (von 1,7778 bis 2,8141), während die $\epsilon_r$ von ABS um bis zu $26,71\%$ variiert (von 2,1979 bis 2,9989).4

### 1.3. Kritische Umweltsensitivität

Die Absorption von Feuchtigkeit stellt die größte Bedrohung für die RLG-Integrität dar. Wasser besitzt bei 60 GHz eine extrem hohe Relative Permittivität ($\epsilon_r = 11,1$) und einen hohen Verlustfaktor ($\gamma = 0,28$ mit Luftgrenze).3 Die Aufnahme von Wasser in das Radom erhöht daher den effektiven $\tan \delta$ des Kompositmaterials drastisch und führt zu einer schweren Signalabsorption.5

Die breite Spanne der in kommerziellen Datenblättern angegebenen Permittivität für Materialien wie ABS (2,5 bis 4,0) 3 ist nicht eine inhärente Eigenschaft des reinen Polymers, sondern eine direkte Folge der unkontrollierten Porosität, die durch unterschiedliche FDM-Fülldichten entsteht. Durch die Festlegung einer $100$-prozentigen Fülldichte konvergieren die $\epsilon_r$-Werte von PLA ($\approx 2,81$) und ABS ($\approx 3,0$) zu einem stabilen, vorhersagbaren Wert, was eine zuverlässige Berechnung der kritischen Radomabmessungen ermöglicht.

## 2. Theoretischer Rahmen: Millimeterwellen-Interaktion mit dielektrischen Gehäusen

Dieser Abschnitt erläutert die elektromagnetischen Grundlagen, die die Radomleistung bei 60 GHz steuern, und leitet die notwendigen Materialeigenschaften ab.

### 2.1. Wellenlängen-Beschränkungen und optimale Dicke

Bei der Betriebsfrequenz von 60 GHz beträgt die freie Wellenlänge ($\lambda_0$) ungefähr $5 \text{ mm}$.7 Diese kurze Wellenlänge bedingt, dass die erforderlichen physikalischen Merkmale und die Toleranzen in der Fertigung sehr gering sein müssen.

Für eine optimale Radomleistung, die Reflexionen minimiert, muss die Materialdicke $d$ idealerweise ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge innerhalb des Materials ($\lambda_m/2$) betragen. Die innermaterielle Wellenlänge $\lambda_m$ berechnet sich gemäß der Beziehung $\lambda_m = \lambda_0 / \sqrt{\epsilon_r}$. Die genaue Kenntnis der Permittivität ($\epsilon_r$) des tatsächlich gedruckten Materials ist daher zwingend erforderlich, um die Radomdicke $d$ korrekt zu dimensionieren.7

### 2.2. Mechanismen der RLG-Degradation

Die Gesamtempfindlichkeit des Radarsystems wird durch den RLG bestimmt. Das Radom mindert den RLG durch drei Hauptmechanismen 2:

- Reflexions- und Brechungsverlust: Dieser entsteht durch Impedanzfehlanpassungen an der Grenzschicht zwischen Luft und Polymer. Er hängt direkt von der Differenz der Permittivität zwischen den Medien ab.

- Dielektrischer Verlust (Absorption): Die Energie wird im Material in Wärme umgewandelt. Dieser Verlust wird direkt durch den Verlustfaktor ($\tan \delta$) bestimmt.

- Verschiebung der Antennenresonanzfrequenz: Die Anwesenheit des Dielektrikums in unmittelbarer Nähe des Sensors verändert die elektrische Größe der Antenne. Dies verschiebt den Punkt des maximalen Gewinns weg von der Betriebsfrequenz.

Dieser RLG-Verlust in Abhängigkeit von Dicke und $\epsilon_r$ ist nicht-monoton.2 Das bedeutet, dass kleine Abweichungen in der Radomdicke oder der Permittivität, die durch unkontrollierte FDM-Prozesse entstehen, dazu führen können, dass die elektrische Dicke des Radoms von einem Transmissionsmaximum zu einem Reflexionsmaximum verschoben wird, was die Systemleistung signifikant beeinträchtigt.

### 2.3. Vergleichende dielektrische Grundeigenschaften bei 60 GHz

Ein Vergleich der dielektrischen Eigenschaften von Standardmaterialien bei 60 GHz legt Referenzwerte fest, denen FDM-Polymere nacheifern müssen. Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) gelten als Benchmark-Materialien mit niedriger Permittivität und geringen Verlusten.

Vergleichende Dielektrische Eigenschaften ausgewählter Materialien bei 60 GHz

| Material | Realer Permittivitätsanteil (Re(ϵr​) @ 60 GHz) | Dämpfungsfaktor an der Luftgrenze (γ) |
| --- | --- | --- |
| Polypropylen (PP) | 2,2 | 0,038 |
| Polyethylen (PE) | 2,3 | 0,042 |
| Polycarbonat | 2,75 | 0,06 |
| ABS (Bereich) | 2,5 – 4,0 | 0,05 – 0,11 |
| Wasser | 11,1 | 0,28 |
| Menschliche Haut | 8 | 0,22 |

Quelle: 3

Das Ziel der Materialauswahl muss es sein, FDM-Materialien zu verwenden, deren kontrollierte Eigenschaften, wie z. B. PLA mit $\epsilon_r \approx 2,8$, den niedrigen Permittivitäts-Benchmarks (wie PP) so nahe wie möglich kommen.3 Die drastisch höhere Permittivität und der hohe Verlust von Wasser ($\epsilon_r=11,1$) unterstreichen die Unvermeidbarkeit einer Feuchtigkeitskontrolle.3 Da die RLG-Verlustkurve stark von der elektrischen Dicke $d/\lambda_m$ abhängt, führen Unsicherheiten in $\epsilon_r$ (durch Infill-Variabilität) in Kombination mit Fertigungsungenauigkeiten in $d$ zu einer doppelten Unsicherheit, die durch Prozessstandardisierung minimiert werden muss.

## 3. Quantitative Analyse der FDM-Polymer-Elektromagnetik

Dieser Abschnitt präsentiert die zentralen quantitativen Daten, die den direkten Einfluss von FDM-Parametern auf die HF-Leistung belegen. Die statistische Analyse beweist, dass die Fülldichte der primäre Kontrollmechanismus für die effektive Permittivität ist.

### 3.1. Polylactid (PLA) Leistungseigenschaften

PLA erweist sich als hervorragender Kandidat für Radome, da es intrinsisch niedrige Verluste bei Millimeterwellenfrequenzen aufweist. Studien berichten von einer Permittivität von $\epsilon_r \approx 2,54$ und einem niedrigen Verlustfaktor ($\tan \delta \approx 0,020$) bei 60 GHz.8

Die durch FDM-Prozesse induzierte Variabilität ist jedoch signifikant. Die $\epsilon_r$ von PLA variiert über den getesteten Bereich der Fülldichten (33% bis 100%) um $36,83\%$ (von 1,7778 bis 2,8141).4 Die maximal erreichbare, stabile Permittivität bei $100\%$ Fülldichte liegt bei $2,8141$.4

### 3.2. Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Leistungseigenschaften

ABS zeigt ebenfalls eine geeignete dielektrische Leistung. Die Permittivität variiert zwischen 2,1979 und 2,9989, was einer Gesamtveränderung von $26,71\%$ über den getesteten Fülldichtebereich entspricht.4 Der höchste, bei $100\%$ Fülldichte erreichte Wert liegt bei $2,9989$.4 Im Vergleich zu PLA weist ABS bei $100\%$ Fülldichte eine geringfügig höhere $\epsilon_r$ auf. Für Anwendungen, die eine extrem niedrige $\epsilon_r$ fordern, wäre PLA daher geringfügig überlegen, vorausgesetzt, die mechanischen oder thermischen Anforderungen sind erfüllt.

Die folgenden Tabellen verdeutlichen, wie kritisch die Fülldichte und das Muster die effektive Permittivität steuern:

Einfluss von Fülldichte und Muster auf die Relative Permittivität ($\epsilon_r$) von PLA

| Material | Füllgeometrie | 33% Dichte (ϵr​) | 66% Dichte (ϵr​) | 100% Dichte (ϵr​) | ϵr​ Gesamtbereich (Minimum bis Maximum) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLA | Quadrat | 2,1024 | 2,4486 | 2,8141 | 1,7778 – 2,8141 |
| PLA | Dreieck | 2,0522 | 2,1277 | 2,8141 |  |
| PLA | Wellenförmig (Corrugated) | 1,7778 | 2,5729 | 2,8141 |  |

Quelle: 4

Einfluss von Fülldichte und Muster auf die Relative Permittivität ($\epsilon_r$) von ABS

| Material | Füllgeometrie | 33% Dichte (ϵr​) | 66% Dichte (ϵr​) | 100% Dichte (ϵr​) | ϵr​ Gesamtbereich (Minimum bis Maximum) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | Quadrat | 2,1979 | 2,6151 | 2,9989 | 2,1979 – 2,9989 |
| ABS | Dreieck | 2,3513 | 2,631 | 2,9989 |  |
| ABS | Wellenförmig (Corrugated) | 2,3313 | 2,5954 | 2,9989 |  |

Quelle: 4

### 3.3. Analyse der Infill-Abhängigkeit

Die statistische Auswertung der ABS-Daten liefert einen entscheidenden Hinweis für die Fertigungsstrategie: Während bei $33\%$ Fülldichte die Füllgeometrie einen signifikanten Einfluss auf die dielektrische Konstante ausübt ($p < 0,01$), verschwindet dieser Einfluss vollständig bei $100\%$ Fülldichte ($p=1$).4

Dieses Ergebnis belegt, dass Teile mit geringer Fülldichte als ein komplexes, geometrisch abhängiges Kompositmaterial aus Polymer und Luft betrachtet werden müssen. Der elektrische Feldweg durch die Probe wird stark durch die Ausrichtung und das Muster der gedruckten Filamente beeinflusst. Im Gegensatz dazu führt eine $100$-prozentige Fülldichte dazu, dass das Material sich wie ein homogenes Dielektrikum verhält, in dem die Permittivität primär durch die intrinsische Zusammensetzung des Filaments bestimmt wird. Die Festlegung auf $100\%$ Fülldichte vereinfacht die elektromagnetische Modellierung erheblich, da Standardmodelle für Bulk-Dielektrika verwendet werden können, anstatt auf komplizierte Modelle der effektiven Mediumtheorie (EMT) für poröse Strukturen zurückgreifen zu müssen.

### 3.4. PETG und andere Polymere

PETG (Polyethylenterephthalatglycol) wird ebenfalls in der FDM-Fertigung verwendet und weist bei hohen Frequenzen eine niedrige Permittivität von $\epsilon_r \approx 2,675$ auf (im Frequenzbereich 75 GHz bis 110 GHz).9 Der Verlustanteil ist ebenfalls gering (unter 0,045).9 PETG ist bekannt für seine gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit 10, was es zu einer vielversprechenden Alternative machen könnte, obwohl spezifische 60-GHz-Verlustdaten noch umfassend validiert werden müssen.11

## 4. Fortgeschrittene Struktureffekte: Anisotropie und Mikrostruktur

Die additive Fertigungsmethode führt zu Materialeigenschaften, die über die der traditionell gefertigten Bulk-Polymere hinausgehen. Insbesondere Anisotropie und Restporosität müssen im Millimeterwellenbereich berücksichtigt werden.

### 4.1. Dielektrische Anisotropie in Schichtstrukturen

FDM-gedruckte Teile sind von Natur aus anisotrop, da sie durch sukzessive Ablagerung von Materialschichten entstehen.12 Dies bedeutet, dass die elektromagnetischen Eigenschaften, insbesondere die effektive Permittivität, von der Ausbreitungsrichtung der Welle relativ zu den Druckschichten abhängen ($\epsilon_x \neq \epsilon_y \neq \epsilon_z$).13 Bei einem kohlenstofffaserverstärkten Material konnte eine starke Anisotropie im Bereich von $1 \text{ MHz}$ bis $18 \text{ GHz}$ nachgewiesen werden.12 Obwohl dieser Effekt bei nicht gefüllten Polymeren weniger ausgeprägt sein mag, ist er bei der kurzen Wellenlänge von 60 GHz relevant.

Da 60-GHz-Radarsysteme im Nahfeld des Radoms agieren ($\lambda_0 \approx 5 \text{ mm}$), kann die dielektrische Anisotropie zu unerwünschten Effekten wie Strahlverschiebung (beam squint) oder erhöhter Kreuzpolarisation führen, was die Präzision der Anwendung (z. B. Anwesenheitserkennung 14) mindert.

Daraus folgt die technische Notwendigkeit, die 3D-Druckausrichtung relativ zu den Polarisationsachsen der Antenne präzise festzulegen und während der gesamten Produktionsserie beizubehalten, um die reproduzierbare Leistung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollten HF-Simulationen idealerweise Tensor-Permittivitätsdefinitionen verwenden, um diese richtungsabhängigen Effekte zu modellieren.

### 4.2. Porosität und Mikrovakuolen

Selbst bei einer Nennfüllung von $100\%$ enthalten FDM-Teile mikroskopisch kleine Lufteinschlüsse (Restporosität) und Grenzflächen zwischen den Schichten. Diese mikroskopischen Defekte bestimmen den endgültigen Permittivitätswert bei $100\%$ Fülldichte.4

Die Anwesenheit dieser Mikrovakuolen führt dazu, dass dielektrische Festigkeitswerte von additiv gefertigten Kunststoffen niedriger sein können als die von vergleichbaren, nicht gedruckten Bulk-Materialien (mit Ausnahme von Polycarbonat), wobei die Differenz mindestens $15\%$ betragen kann.15 Diese Defekte tragen auch zu erhöhter HF-Streuung bei und erhöhen die Anfälligkeit des Materials für Umwelteinflüsse, insbesondere Feuchtigkeit.

## 5. Minderung von Umwelt- und Integrationsfaktoren

Die größte operative Herausforderung für die Langzeitstabilität von FDM-Radomen im Außen- oder Badezimmerbereich ist die Feuchtigkeitsaufnahme.

### 5.1. Mechanismen und Auswirkungen der Feuchtigkeitsaufnahme

Wasser ist ein stark dipolares Material. Wenn Polymere wie PLA oder ABS Feuchtigkeit absorbieren, führen die Wasserdipole zu einer Erhöhung der Permittivität ($\epsilon'$), da das Material eine erhöhte Fähigkeit zur Speicherung elektrischer Ladung aufweist.5

Noch kritischer ist der Effekt auf den Verlustfaktor ($\tan \delta$ oder $\epsilon''$). Die Absorption von Wasser oder die Bildung eines ionisierten Wasserfilms auf der Oberfläche (insbesondere bei hohen Luftfeuchtigkeiten) erhöht die Grenzflächenpolarisation und die Leitfähigkeit des Materials drastisch.16 Dies führt zu einer starken Absorptionszunahme im Millimeterwellenbereich und damit zu einer Degradation des RLG.2 Dielektrische Analysen (DEA) sind ein geeignetes Verfahren, um diese plastifizierenden Effekte der Feuchtigkeit zu überwachen und die absorbierte Wassermenge anhand der Permittivitätsänderungen abzuschätzen.5

Die Trocknung der Filamente vor dem Druck ist ein obligatorischer Schritt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsbindung, die die mechanischen und dielektrischen Eigenschaften negativ beeinflusst.18 Die Zuverlässigkeit eines 60-GHz-Systems steht und fällt mit der Wirksamkeit des Feuchtigkeitsschutzes.

### 5.2. Designrichtlinien für Schutzbeschichtungen (Conformal Coatings)

Zum Schutz der porösen FDM-Struktur vor Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien sind Schutzlacke (Conformal Coatings) unerlässlich.2 Die Anwendung dieser Beschichtungen muss jedoch strenge HF-technische Kriterien erfüllen:

- Permittivitätsanforderung: Der Lack muss aus polymeren Materialien mit geringer Permittivität (typischerweise $\epsilon_r < 4$) bestehen, um Reflexionsverluste zu minimieren.2

- Dickenbeschränkung: Die Dicke der Beschichtung ist kritisch. Simulationsergebnisse zeigen, dass der RLG-Verlust nicht-monoton zur Beschichtungsdicke verläuft. Eine Zunahme der Dicke und/oder der dielektrischen Konstante führt zu einem Verlust, der durch konstruktive und destruktive Interferenzen bestimmt wird.2 Um kritische Verluste durch Antennenresonanzverschiebung und Interferenz zu vermeiden, wird empfohlen, eine extrem dünne Schicht ($< 40 \mu m$) zu verwenden.2

- Empirische Überprüfung: Da viele Beschichtungsmaterialien im Millimeterwellenbereich unzureichend charakterisiert sind, ist eine empirische Leistungsüberprüfung des beschichteten Gesamtsystems zwingend erforderlich.2

Die hohe Empfindlichkeit des RLG gegenüber der Beschichtungsdicke legt nahe, dass der primäre Designfokus auf einer alternativen Radomstrategie liegen könnte. Anstatt die Radomdicke präzise auf die $\lambda_m/2$-Resonanz abzustimmen (was hohe Toleranzen erfordert), könnte ein sub-Wellenlängen-Dünnschicht-Ansatz gewählt werden. Bei einer extrem dünnen Gesamtradomdicke (deutlich unter $\lambda_m/2$) ist der Einfluss von $\epsilon_r$-Schwankungen und Beschichtungsdicke stark reduziert, da die elektrische Dicke als vernachlässigbar klein betrachtet werden kann.

## 6. Umsetzbare Designempfehlungen und Qualitätssicherungsprotokoll

Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse in einem umsetzbaren Protokoll für die Konstruktion von 60-GHz-Radomen mittels FDM zusammen.

### 6.1. Optimierte Material- und Prozessspezifikation

- Materialauswahl: Polylactid (PLA) wird als Standardmaterial der Wahl empfohlen. Es bietet die geringfügig niedrigere maximale Permittivität ($\epsilon_r = 2,8141$) und den bewährten niedrigen Verlustfaktor bei 60 GHz.4

- Prozesskontrolle: Die Fülldichte muss unbedingt auf $100\%$ festgelegt werden. Dies ist der effektivste Parameter, um die geometrisch bedingte Variabilität der Permittivität zu eliminieren und das Material als vorhersagbares Bulk-Dielektrikum zu behandeln.4

- Filamentmanagement: Die Filament-Feuchtigkeit muss durch geeignete Vortrocknungsprozesse auf ein Minimum reduziert werden, um die Leistungsabsorption durch Wasserdipole zu vermeiden.6

### 6.2. Systemintegration und Simulationsstrategie

- Modellierung der Permittivität: Die gemessenen $\epsilon_r$-Werte bei $100\%$ Fülldichte (z. B. 2,81 für PLA oder 3,00 für ABS) müssen in die Full-Wave-EM-Simulationen übernommen werden. Die potenzielle dielektrische Anisotropie, die durch die Schichtstruktur entsteht, muss berücksichtigt werden, indem Leistung entlang orthogonaler Achsen getestet oder modelliert wird.12

- Strategie für die Radomdicke: Der Ingenieur muss entscheiden, ob die Radomdicke auf der $\lambda_m/2$-Resonanz beruht (hohe Anforderung an dimensionale Toleranz) oder ob der sub-Wellenlängen-Dünnschicht-Ansatz verwendet wird (Reduzierung der Reflexion durch minimale elektrische Dicke, mechanische Robustheit vorausgesetzt).

### 6.3. Nachbearbeitung und Zuverlässigkeit

- Feuchtigkeitsschutz: Unmittelbar nach der Fertigung muss eine Schutzbeschichtung aufgetragen werden. Diese sollte eine geringe $\epsilon_r$ aufweisen und eine Dicke von $< 40 \mu m$ nicht überschreiten. Diese Beschichtung versiegelt die poröse FDM-Struktur gegen Umwelteinflüsse und verhindert den RLG-Verlust durch Feuchtigkeitsaufnahme.2

- Empirische Validierung: Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der 60-GHz-Antennen auf dielektrische Belastungen und der Komplexität der Charakterisierung von Materialien im Millimeterwellenbereich ist eine empirische Leistungsüberprüfung des fertigen, beschichteten Produkts unerlässlich. Hierfür können die Acconeer-Entwicklungswerkzeuge und Radarmesssysteme (z. B. XM122 SDK) zur Überprüfung des tatsächlichen RLG und der Reichweitenleistung verwendet werden.2